# Rancang Bangun Alat Pendeteksi Keberadaan Sapi Berbasis Mikrokontroller

Subhan Ardhimana,1,*, Dolly Indraa,2, Abdul Rachman Mangaa,3

a Universitas Muslim Indonesia, Kampus II UMI, Jl. Urip Sumarjo KM. 05, Makassar 90231, Indonesia

1 Ardhimansubhan1@gmail.com, 2 Dolly.indra@umi.ac.id,  3Abdulrachman.manga@umi.ac.id

*corresponding author

| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Diterima : xx – xx – 20xx Direvisi : xx – xx – 20xx Diterbitkan : xx – xx – 20xx | Bidang peternakan terutama berternak sapi merupakan salah satu bidang yang digeluti oleh sebagian masyarakat indonesia dalam memperoleh penghidupan. Tetapi kebanyakan peternak mendapatkan kesuliitan dalam mengetahui dimana letak keberadaan sapi mereka ketika dilepaskan ditempat terbuka. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu prototipe sistem pendeteksi keberadaan sapi berbasis mikrokontroler. Alat ini menjadi salah satu solusi untuk lebih memudahkan pencarian keberadaan sapi menggunakan mikrokontroler Wemos D1 dan GPS Neo6. Hasil yang didapat dimana kondisi keberadaan objek (sapi) dapat ditampilkan secara terus menerus pada aplikasi di smartphone. Dalam melakukan pencarian objek sapi dapat menggunakan 2 cara yaitu melalui Widget MAP untuk melihat keberadaan objek sapi atau dengan menggunakan tombol alarm untuk mendengarkan suara dari buzzer |
| Kata Kunci: Deteksi Mikrokontroler Sapi Wemos D1 GPS Neo6 |  |

# Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia untuk berusaha mengatasi segala permasalahan yang timbul di sekitarnya serta meringankan pekerjaan yang ada. Salah satunya teknologi komputer yang tidak hanya berperan dalam satu bidang saja, melainkan di segala bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang mungkin saat ini untuk menyelesaikan permasalahan manusia membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang cukup besar untuk penyelesaiannya. Dengan adanya kemajuan teknologi komputer, permasalahan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Bidang peternakan terutama berternak sapi merupakan salah satu bidang yang digeluti oleh sebagian masyarakat indonesia dalam memperoleh penghidupan. Melalui bidang peternakan ini, mereka dapat memperoleh penghidupan yang layak. Bahkan melalui bidang peternakan sapi ini dapat menambah devisa bagi negeri ini. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hewan adalah komunitas yang sama seperti manusia. Manusia perlu menghormati keberadaan hewan layaknya kelompok manusia itu sendiri.

Tingkat berkembang biak binatang ternak semakin meningkat. Hal ini dikarenakan sang pemilik sangat sulit untuk mencari area peternakan sapi tersebut. Maka perlu untuk melakukan perkembangan untuk tidak menimbulkan kesalapahaman bagi peternak sebab merugikan suatu pihak, bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah.

Kebanyakan peternak sapi ini masih menggunakan istilah dari nenek moyang untuk mencari keberadaan area peternakan. Dengan hal itu menggunakan istilah dari nenek moyang untuk mengetahui peternakan tersebut memerlukan waktu yang lama, keberadaan peternakan sapi kurang terjamin karena tidak adanya suatu peringatan kepada sang pemilik sapi bila terjadi suatu hal yang tidak ingikan. Untuk menanggulangi hal tersebut, para pemilik peternakan sapi harus mengeluarkan dana untuk membayar sejumlah warga untuk mencari sapi yang hilang. Dengan demikian, akan lebih mudah jika proses pengawasan setiap peternakan sapi dibantu dengan penerapan teknologi, agar efisiensi dan proses pengawasannya lebih baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka memungkinkan untuk membuat suatu prototipe sistem pencarian keberadaan sapi berbasis mikrokontroler. Alat ini menjadi salah satu solusi untuk lebih meminimalkan waktu pencarian keberadaan sapi. Hal ini tentu saja akan mempermudah tugas seorang peternak sapi serta mengurangi resiko pengrusakan terhadap warga yang bertani.

# Metode

- Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan. Dan juga terdapat 2 tahapan dalam penelitian ini yaitu :

- Pembuatan Hardware

Pembuatan Hardware merupakan proses untuk merakit rangkaian pendukung untuk prototipe yang akan dibuat.

- Pembuatan Software

Pembuatan Software merupakan proses pengaturan kontrol Wemos D1 terhadap GPS yang digunakan pada prototipe.

Tahap analisa dilakukan untuk menganalisa hasil pengujian dari sistem, apakah sistem yang dibuat tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

- Tahapan Penelitian

Data penelitian yang di perlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir di peroleh melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut :

- Penelitian ini dimulai dengan studi pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, website, buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan penulisan yang diuraikan dalam penulisan penelitian ini.

- Tahapan selanjutnya yaitu perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), yaitu merancang sistem dimulai dari pembuatan mekanik alat hingga pembuatan program Wemos D1. Tahap selanjutnya mengintegrasikan hasil dari perancangan sistem untuk diproses hingga menjadi sistem secara keseluruhan. Integrasi dilakukan guna merealisasikan alat kedalam bentuk nyata dan berfungsi sebagaimana mestinya.

- Setelah itu dilakukan tahap pengujian untuk menguji kinerja dari keseluruhan sistem yang dibuat, jika berhasil dan tidak ditemukannya masalah pada komponen dan kinerja sistem, maka rancangan siap untuk diaplikasikan. Jika sistem alat mengalami kesalahan, maka harus dilakukan pengecekan ulang pada rancangan tersebut.

- Perancangan Antar Muka

Alat pendeteksi lokasi objek sapi dapat dikontrol dari jauh selama aplikasi pada smartphone dan sistem hardware mendapatkan akses internet. Pengguna alat dapat mengakses fungsi dari sistem yang telah dibuat melalui aplikasi. Aplikasi yang akan dibuat merupakan aplikasi android yaitu BLYNK. Berikut perancangan aplikasi yang akan dibuat.

Gambar 1. Rancangan Tampilan Aplikasi Pada Smartphone Pengguna

Gambar 1 merupakan rancangan aplikasi yang akan dibuat dan digunakan pada samrtphone pengguna agar dapat mengawasi objek sapi dari jarak jauh. Kotak map akan menampilkan titik keberadaan dari objek sapi dan pengguna secara terus menerus. Kotak latitude dan longtitude akan menampilan titik keberadaan dari objek sapi berupa angka koordinat. Kotak speed akan menapilkan kecepatan perpindahan objek sapi selama objek sapi berpindah lokasi. Kotak status akan menampilkan progres pengambilan data lokasi dari satelit. Kotak tombol alarm untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alarm berupa suara untuk memudahkan ketika melakukan pencarian terhadap objek sapi.

- Flowchart penelitian

Gambar 2. Flowchart Penelitian

# Hasil dan Pembahasan

  - Perancangan Sistem

- Arsitektur Perancangan Hardware

Gambar 3. Arsitektur Perancangan Hardware

Gambar 3 merupakan arsitektur perancangan sistem yang akan dibuat. Berikut keterangan dari gambar diatas :

- Modul GPS Ublox NEO 6, sebagai penerima sinyal lokasi dari satelit.

- Wemos D1, sebagai pusat pemroses untuk modul-modul lainnya.

- Buzzer, sebagai sumber ouput suara

- DC Jack, sebagai penghubung sumber daya dari batterai.

- Power Bank 5v, berfungsi untuk memberikan sumber daya.

Gambar 4. Skema Rangkaian Awal Sistem Pendeteksi Keberadaan Sapi menggunakan Wemos D1 dan GPS Neo6

Gambar 4 merupakan desain awal rancangan sistem yang akan dibuat. Power bank 5v dan solar cell sebagai sumber daya utama.. GPS Neo6m terhubung dengan Wemos D1 seperti pada gambar.

- Rangakaian Keseluruhan Sistem Pendekteksi Lokasi

Gambar 5. Rangkaian Sistem Pendeteksi Keberadaan

Dari rangkaian sistem diatas dijelaskan bahwa Arduino sebagai pusat control dalam sistem ini dan modul neo GPS, baterai dan smartphone sebagai output. Rangkaian diatas akan dimasukkan kedalam kotak agar dapat terlindung dari benturan atau kotoran. Berikut gambar alat keseluruhan.

Gambar 6. Keseluruhan Sistem Pendeteksi Keberadaan Sapi

- Perancangan Software

Dalam perancangan software penulis menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk menuliskan kode program dan mengcompile kedalam Wemos D1. Sehingga alat yang dibuat dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Berikut source code dari sistem pendeteksi keberadaan objek sapi. Berikut kode program yang akan di upload ke Wemos D1.

Langkah pertama sebelum membuat software adalah memastikan bahwa aplikasi Ardunio IDE telah terinstal dan membuat listing program seperti diatas. Source code diatas merupakan code yang akan diupload kedalam Wemos D1 untuk dapat menjalankan sistem secara keseluruhan dan dapat diakses dari jarak jauh melalui internet.

- Diagram Alir (Flowchart) Sistem

Gambar 7. Diagram Alir (Flowchart) Sistem

Pada Gambar 7 diperlihatkan bagaimana urutan sistem bekerja dengan awalan harus memastikan bahwa alat sudah terhubung ke internet melalui jaringan wifi. Kemudian modul NEO 6M mendapat sinyal dari satelit, dilanjutkan dengan modul SIM800L harus sudah mendapatkan sinyal GSM, apabila kedua modul tersebut sudah mendapatkan sinyal maka Wemos D1 akan mengirimkan data lokasi dan keberadaan sapi yang didapat dari modul GPS kemudian data lokasi akan dikirimkan ke smartphone.

  - Pemasangan Alat

Dalam penelitian ini digunakan sebuah kotak kecil berukuran 10 x 7 x 4 cm yang digunakan sebagai wadah untuk meletakkan prototype system yang telah dibuat. Alat ini akan dipasang pada leher objek sapi dengan menggukanan seutas tali agar dapat dikalungkan ke leher objek sapi. Prototype ini ditambahkan sebuah solar cell agar dapat membantu supply daya yang berasal dari sinar matahari sehingga prototype dapat berjalan dalam waktu yang lama. Berikut gambar dari alat yang telah dibuat.

Gambar 8. Pemasangan Alat Pendeteksi Pada Objek Sapi

  - Instalasi Aplikasi Pada Smartphone

Aplikasi untuk alat ini diinstal pada smartphone yang berbasis android dan ios. Setelah menginstall aplikasi alat pendeteksi keberadaan objek sapi tersebut, maka dari aplikasi tersebut akan didapatkan informasi berupa posisi objek sapi melalui GPS yang akan ditampilkan pada map. Berikut gambar tampilan dari aplikasi pendeteksi objek sapi.

Gambar 9. Tampilan Aplikasi Pada Smartphone Pengguna

  - Pembahasan Penggunaan Alat

Berikut pembahasan penggunaan alat pada sistem pendeteksi keberadaan objek sapi.

Gambar 10. Kondisi Sistem Pada Saat Dijalankan

Pada gambar 8 terlihat rangkaian sistem pendeteksi objek sapi dioprasikan pada jalan atau area terbuka. Ketika terjadi prubahan atau pergerakan posisi dari objek sistem akan mengirimkan data baru dan akan ditampilkan pada WIDGET yang ada pada aplikasi di smartphone pengguna, data yang dikirim diantaranya Longtitude, Latitude, Satelit, Bearing, Status, dan Map.

Perubahan data pada aplikasi terjadi secara terus menerus selama sistem aktif berjalan dan pada MAP akan ditampilkan perubahan lokasi secara lansung untuk memudahkan pengguna menenmukan posisi objek dengan cepat. Sedangkan Tombol ALARM berfungsi untuk mengaktifkan buzzer dari jarak jauh sehingga untuk melakukan pencarian objek sapi dapat lebih mudah selain dengan menggunakann tampilan dari MAP.

Pada Widget status akan ditampilkan status dari sistem agar pengguna dapat mengetahui kondisi sistem apakah berjalan sesuai dengan semestinya. Berikut keterangan penjelasan dari Widget Status.

Table 1. Keterangan Widget Status di Smarthphone Pengguna

| Tampilan widget status | Keterangan |
| --- | --- |
| System Connected | Sistem mulai beroperasi |
| Searching / Wait | Sistem sedang mencari lokasi |
| GPS Error | Modul GPS mengalami gangguan |
| Connected | Sistem berjalan normal |

# Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh saat pengujian system penulis berkesimpulan, antara lain:

- Alat pendeteksi keberadan objek sapi berbasis mikrokontroler dengan Wemos D1 dan GPS Neo6 dibuat dengan memanfaatkan aplikasi pihak ke-3 yaitu BLYNK untuk memudahkan dalam pembuatan User interface.

- Kondisi keberadaan objek sapi dapat ditampilkan secara terus menerus pada aplikasi di smartphone.

- Dalam melakukan pencarian objek sapi dapat menggunakan 2 cara yaitu melalui Widget MAP untuk melihat keberadaan objek sapi atau dengan menggunakan Tombol Alarm untuk mendengarkan suara dari buzzer.

Setelah melakukan penelitian ini diperoleh beberapa hal yang dapat dijadikan saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut antara lain :

- Alat ini masih dapat dikembangkan dari segi desain maupun penggunaan komponen tambahan.

- Alat ini juga masih perlu ditambahkan pelapis agar dapat tahan terhadap hujan atau air.

# DAFTAR PUSTAKA

| [1] | Heri Andrianto, Aan Darmawan, "Arduino Belajar Cepat d an Pemrograman," informatika, 2017. |
| --- | --- |
| [2] | Nurhadi, Wahyu dan Widiantoro Yunawan, "Jemuran Pakaian Otomatis Menggunakan Sensor Cahaya (LDR) Dan Sensor Hujan," 2010. |
| [3] | Mochamad Fajar Wicaksono, S.Kom.,M.Kom, Hidayat, S.Kom., M.T., "Mudah Belajar Mikrokontroler Arduino," informatika, 2019. |
| [4] | Soraya, Fatjri Karima, "Rancang Bangun Alat Deteksi Keberadaan Manusia Menggunakan Sensor Ultrasonik Srf08, Mikrokontroler Arduino Uno Dan Short Message Service (Sms)," 2018. |
| [5] | Aini Qurotul, Untung Rahardja, Harries Madiistriyatno, dan Azharul Fuad, "Rancang Bangun Alat Monitoring Pergerakan Objek pada Ruangan Menggunakan Modul RCWL 0516," Jurnal Teknik Elektro, vol. 10, p. 1, 2018. |
| [6] | Perdana Riski, Agustini Rodiah Machdi, dan Mochamad Yunus, "Rancang Bangun Alat Pendeteksi Keberadaan Manusia Dewasa Di Hutan Menggunakan Sensor Pir, Drone Dan Arduino Uno R3," 2019. |
| [7] | Latif., Widodo, "Rancang Bangun Sistem Deteksi Posisi Sapi berbasis Smartphone," 2019. |
| [8] | Ichsan, Muhammad Nur, "Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Pencurian Ternak Sapi Berbasis Mikrokontroler (Studi Kasus Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa)," 2019. |
| [9] | Prayogi Irfandi, Wildian, "Rancang Bangun Sistem Telemetri Pendeteksi Keberadaan Hewan Penelitian Menggunakan Sensor PIR dan Drone Berbasis Arduino Uno R3," Jurnal Fisika Unand, vol. 8, p. 2, 2019. |
| [10] | Presman, Rogers, Rekayasa Perangkat Lunak, yogyakarta: Andi, 2007. |